ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ECLECTIC DECOR

1. Особенности приобретения лепного декора из гипса.

1.1. Гипсовый декор, требует аккуратного обращения, нельзя кидать, наступать, бросать.

1.2. Гипсовые изделия предназначены для установки в помещениях с комнатной температурой и влажностью, в помещениях переменной влажности с естественной или принудительной вентиляцией. Не предназначены для применения на внешней отделке зданий (фасады), а также для монтажа на нагреваемых поверхностях (дымоходы без теплоизоляции, печи и прочее);

1.3. Весь тяговый материал (гладкотянутые изделия) выдается не торцованным, торцовка под углы производится на объекте силами монтажных бригад (на торцовку производителем специально заложен запас);

1.4. Задняя стенка гладкотянутых изделий (везде, где возможно технологически) изготавливается на вкладыше (т.е. со снятым задним углом). Необходимость полнотелых изделий оговаривается Заказчиком дополнительно и указывается в Спецификации с отметкой «Полнотелое»;

1.5. Изделия выдаются без упаковки (если иное не оговорено в спецификации);

1.6. Изделия с производства выдаются в просушенном виде (если иное не оговорено в спецификации), с остаточной влажностью 5 -6%;

1.7. Изготавливаемые изделия обладают индивидуально - определенными свойствами, и изготавливаются на заказ. Заказчик уведомлён о том, что возврату и обмену изделия лепного декора не подлежат;

1.8. Изготовление осуществляется в соответствие с Техническими условиями от 01 февраля 2017 года.

2. Правила хранения гипсовых и лепных изделий.

Во избежание деформации, нужно обязательно соблюдать правила хранения:

2.1. Все гипсовые изделия по получению выкладываются на ровную поверхность через подкладки, в зафиксированном положении;

2.2. Помещение, в котором хранятся изделия, должно хорошо проветриваться, влажные процессы (оштукатуривание, заливка полов не допускаются, и к моменту поставки изделий должны быть завершены);

2.3. В помещение, где хранятся изделия, должен соблюдаться комнатный температурно - влажностный режим;

2.4. Не рекомендуется хранить изделия на картонных и деревянных покрытиях до их полного высыхания во избежание прения и возникновения плесени.

2.5. Часть продукции может быть упакована для транспортировки в бумагу, пузырчатую пленку и стрейч - пленку.

3. Особенности МОНТАЖА декора из гипса.

3.1. Для обеспечения необходимого качества монтажных работ выполняют следующие операции: • Подготовка монтажных поверхностей изделий и основания,

• Разметка поверхности основания,

• Монтаж архитектурных деталей,

• Заделка швов и стыков архитектурных деталей,

• Грунтование и окрашивание архитектурных деталей,

3.2. Основания должны быть сухими, чистыми, стабильными, неподвижными, ровными, с точной геометрией и не меняющими размеры. Установка лепных изделий на оштукатуренные поверхности должна производиться только после затвердения и просушки штукатурки. Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, например, возникающие при срезании углов. Также нужно учесть повторение рисунка.

Примечание: В первые несколько лет с момента постройки дома или проведения капитального ремонта в помещении, происходит усадка в местах стыков оснований потолков, стен и углов, в следствии чего лепной декор может быть поврежден. Восстановление лепного декора в результате повреждений указанного типа не входит в обязанности Подрядчика, также, как и случайный бой и повреждение лепного декора в процессе установки мебели и прочих случаев.

С правилами ознакомлен: _________ _____________________/__________/ ___._____.2026 года